# ПАК ‘Матрица’ описание пользователя

### Назначение комплекса.

ПАК Матрица предназначен для точной полностью автоматической настройки топливоподачи для прошивок контроллеров Январь-5.1, Январь-7.2, в режиме реального времени.

В состав комплекса входит:

- Контроллер широкополосного датчика кислорода Innovate LM-1 (Возможно применение LC-1) c необходимыми кабелями.

- Широкополосный датчик кислорода BOSCH-7057 (VW 1.8T)

- Инженерный ЭБУ Январь-5.1 (Январь-7.2) Online Tuner производства oktja.ru с набором прошивок.

- Адаптер K-Line (для подключения инженерного ЭБУ к ноутбуку).

- Адаптер USB-SERIAL (для подключения LM-1, LC-1 к ноутбуку).

- Базовое программное обеспечение для создания прошивок для систем впрыска на основе ЭБУ Январь-5.1 - J5 light sport l4.5 с картами для CTP и J5-Online и технической поддержкой. (приобретается отдельно)

- Ноутбук не ниже P-II с портами COM и USB, ос WIN98-WIN XP.

- Программное обеспечение комплекса, а также программное обеспечение J5(7.2) online tuner, CTP 3.21.

- Соединительные кабели и источник питания для ноутбука от бортовой сети автомобиля.

### Подготовка BIR файлов для работы с программой

Для работы в составе комплекса “Матрица” вам необходимо специальным образом модифицировать ваши файлы для инженерного ЭБУ (bir файлы). Для этого вам нужна программа “шестнадцатеричный редактор”. Вы можете использовать абсолютно любой редактор (например, winhex который можно взять тут http://www.wasm.ru/toollist.php?list=4)

Открываем прошивку HEX редактором и меняем байты по адресу E2A5.

F9 7D F9 8F – то что записано.

F9 7B F9 8D – то что надо записать.

Если вы этого не сделаете, программа будет работать некорректно. Модифицированные таким образом прошивки будут прекрасно работать с программой j5olt.

Стоит заметить, что файлы BIR инженерного ЭБУ Январь-7.2 пр-ва oktja.ru и файлы прошивки J5LS – НЕ ТРЕБУЮТ МОДИФКАЦИИ!

### Подготовка автомобиля.

Подготовка автомобиля заключается в следующих операциях:

- В случае если на автомобиле установлены системы управления Январь-4, Bosch-M1.5.4(n) или BOSCH-MP7 – замена системы впрыска на Январь-5.1. Настоятельно рекомендуется использование ЭБУ Январь-5.1-41 – 61, дополнительно (в зависимости от ситуации) меняется или переделывается проводка, Датчик Детонации, ДМРВ, и.т.д. Замена этих систем на Январь 5.1 подробно описана на различных ресурсах в Интернете и не представляет трудностей для профессионалов, а так же каких либо дополнительных описаний в рамках этого документа.

- В случае если на автомобиле установлена система управления BOSCH-7.9.7 производится замена ЭБУ на Январь-7.2 (8v или 16v). Рекомендуется применение ЭБУ 21124-31 21124-32. В случае если у вас двигатель 8v  -просто перепрограммируйте блок прошивкой 8v.

- Обеспечивается работа К-линии, для этого снимается разъем иммобилайзера, вынимаются и замыкаются провода с диагностической колодки K-line и с 55 вывода ЭБУ Январь-5, после чего разъем иммобилайзера устанавливается на свое место. При программировании инженерного ЭБУ иммобилайзер должен  быть отключен.

- В систему выхлопа устанавливается разъем для установки датчика кислорода, в качестве которого используется гайка М18x1.25 (ступичная гайка от классики) и заглушка М18x1.25 (заглушка масляного картера от волги). Следует заметить, что для правильного функционирования ДК он должен быть установлен за точкой, где сходятся все трубы выхлопа на достаточном УДАЛЕНИИ от двигателя! Например, в 5см до резонатора. Устанавливать широкополосный ДК близко к двигателю не рекомендуется, так как его температура стабилизируется внутренним нагревателем и наиболее правильные показания он дает, когда относительно холодный.  Это справедливо и для обычного ДК, если вы с его помощью пытаетесь настраивать машину на режимах отличных от “Холостого Хода” и около того.

- Производится полная диагностика системы впрыска автомобиля, следует обратить внимание на следующие параметры:

5.1 Давление топлива в рампе в динамике -  при движении на высоких оборотах с полной нагрузкой (100% дросселя), если давление нестабильно – необходимо проверить сетку бензонасоса и регулятор давления, возможно, заменить бензонасос.

5.2 Баланс форсунок.

5.3 Исправность и стабильность показаний ДМРВ.

5.4 Свечи зажигания (отсутствие следов пробоя по изолятору, следов перегрева, детонации), провода и МЗ. В случае сомнений или признаков пропусков воспламенения (выпадение сигнала лямбды в свободный кислород при работающем автомобиле) – установить новые свечи.

5.5 Компрессия по цилиндрам. Допускается разброс не более единички.

5.6 Исправность ДПДЗ (отсутствие потертостей на резистивном слое в около нулевой зоне приводящих к характерным скачкам и провалам характеристики при плавном нажатии на дроссель).

5.7 Фазы ГРМ (соответствие положения валов в ВМТ) фаза ДПКВ (20-й зуб шестерни напротив ДПКВ в ВМТ).

5.8 Отсутствие подсоса воздуха в выхлопной системе, до ШДК (можно заподозрить по звонкому звуку выхлопа в передней части авто – в этом случае отверстие необходимо найти и устранить, так как чистый воздух искажает показания ШДК).

5.9 Отсутствие подсоса воздуха на впуске в обход дмрв (как правило, видно по ШДК – на ХХ система слишком бедная). Подсос зачастую связан с не герметичностью резинок соединяющих ресивер с коллектором, или замятием их при установке ресивера

5.10 Исправность генератора на автомобиле и наличие зарядки во всем диапазоне оборотов (относительно постоянное напряжение бортовой сети).

6. Если это необходимо – в систему устанавливаются ДАД и ДТВ. (в соответствии с требованиями используемой прошивки). Для настройки системы с использованием ДАД и ДТВ может быть использован софт J5LS_v45

### Создание индивидуальной прошивки для калибровки.

Перед началом настройки следует, используя программу CTP 3.21 создать прошивку под настраиваемый автомобиль. Для этого открываем базовый BIR файл (настоятельно рекомендуется использование в качестве базового ПО – J5LS, которая постоянно тестируется в составе комплекса “Матрица”). И нажимаем кнопку “сохранить, как”, файл сохраняем в директорию, где находится программа AFR_OLT под новым именем (например, 2112_16v_kiril_leontyev.bir).

Теперь нам необходимо произвести изменения калибровок файла в соответствии с наличием датчиков и исполнительных механизмов на машине, и их типов.

В частности нужно выставить следующие тарировки:

- Статическая производительность форсунок. Для популярных форсунок 150 серии значения можно посмотреть в инструкции от прошивки j5ls.

- Динамика форсунок.  При использовании нестандартных регуляторов давления или нестандартных форсунок эти параметры определяются экспериментально, путем проливки форсунок на стенде, при давлении, на которое настроен регулятор (определяется при измерении давления в рампе в процессе диагностики). Очень важным является точное указание динамики форсунок, поскольку данный параметр является “смещением” а  не множителем. И компенсируется только в точке по напряжению, где происходит настройка состава. Например: Если данная таблица будет заданна неправильно -  при настройке в условиях бортового напряжения 14 v топливо будет полностью компенсировано. Но при пуске (бортовое напряжение 6-8v) в подаче будет серьезная ошибка, связанная с относительной ошибкой точки 14v * ошибку точки 6v. По этой же причине не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с отключенным генератором! Пара киловатт экономии на генераторе с лихвой компенсируются 5-ю киловатт потерь при непопадании по топливу с возможностью угробить мотор.

- Тарировка ДМРВ. Если используется ДМРВ – желательно, чтоб она соответствовала реально установленному датчику, старайтесь использовать новые доступные в магазинах датчики и предупреждайте клиента о НЕДОПУСТИМОСТИ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКА на датчик другого типа на индивидуально калиброванной программе ЭБУ, так как при этом нарушается правильное функционирование системы и все индивидуальные калибровки в результате сбиваются.

- Выставить желаемые составы смеси (для стандартных прошивок – в экономичном и мощностном режиме, для j5ls – таблица одна), особое внимание уделить мощностному режиму, линиям высокой нагрузки (80% дросселя и 100% дросселя у J5LS).  (cм пункт – Критерии выбора составов смеси).

- Не забудьте, что состав снизу ограничен калибровкой “Базовый состав смеси” поэтому там также в зависимости от назначения автомобиля на прогретом двигателе должен быть установлен состав не более 10-12.5.

- Выставить безопасные углы опережения зажигания (вполне достаточно, что вы на момент настройки топлива оставите штатные заводские углы или сделаете их позже на 5-7 градусов).

- В тарировке “Зона барокорекции” установить по всей поверхности значения “0” (кроме j5ls).

- В тарировках “Начальная коррекция топливоподачи” и “Начальная коррекция топливоподачи на ХХ” установить по всей поверхности значения “1”  (кроме j5ls).

- При настройке нестандартного двигателя необходимо заблокировать механизм детектирования пропусков воспламенения. (кроме j5ls) Для прошивок Января-7.2 это обеспечивается установкой 2-х значений “порогов детектора” в значения 65535. Для других прошивок методы могут быть другими.

- Флаги комплектации. Галочку “Лямбда зонд” нужно снять (даже если в системе есть лямбда – больше она не будет использоваться, впрочем, после настройки, если у вас установлен ДАД, рекомендуется вернуть штатную лямбду для работы на режимах малых нагрузок после настройки).

- Если в  системе есть адсорбер – установите время продувки 1 минута, а время между продувками 15 минут (по окончании настройки не забудьте вернуть эти параметры в норму).

- Установить прочие калибровки в соответствии с вашими желаниями (желаемые обороты ХХ, расход воздуха на ХХ, состав и углы на ХХ,  температуры включения и выключения вентилятора, и.т.д.).

По окончании создания прошивки – сохраните ее и запишите в инженерный ЭБУ, используя программу CombiLoader 2.1.8

### Критерии выбора составов смеси.

Бензиновый двигатель регулируется не только количественно (дросселированием воздушного потока на впуске) но и качественно (изменением отношения воздух-топливо). Отношение массы воздуха к массе топлива (air fuel ratio – AFR) называют “Составом смеси”. Теоретически для полного сгорания 1кг топлива требуется 14.7кг воздуха, состав 14.7/1 называется стехиометрическим. Однако реально такой состав не обеспечивает ни максимальной мощности двигателя, ни экономии топлива. Поэтому состав смеси должен изменятся в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. Для правильной настройки программы управления следует понимать, что двигатель может работать в 2-х состояниях – режим нагрузок, и режим принудительного холостого хода (торможения двигателем). В режиме нагрузок двигатель должен вырабатывать эффективную мощность. Для этого он должен работать в определенном диапазоне составов смеси. Диапазон регулирования по составу смеси, в котором обеспечивается бесперебойная и устойчивая работа двигателя ограничен пределами 12.5-15.4 +/-0.5. При этом смесь 12.5+/-0.5 называется мощностной – поскольку при работе на ней обеспечивается максимальная мощность двигателя. А смесь 15.4 +/-0.5 – экономичной (максимальная экономия топлива). Не имеет смысла на нагрузочных режимах или в режиме ХХ устанавливать составы смеси богаче или беднее этих пределов – вы не получите ни мощности ни низкого расхода! На режимах ПХХ, когда двигатель не должен развивать эффективной мощности, допустимо использовать любые составы смеси (вплоть до полного отсутствия топлива в смеси).

Как правило состав смеси должен плавно меняться от бедной до богатой при увеличении оборотов или нагрузки, идеализированно  -- если мы возьмем прошивку J5LS, то форма поверхности состава cмеси заданная положением дросселя и оборотами должна быть обратной поверхности “базового циклового наполнения”. Т.е. в точке, где БЦН имеет максимальное значение, смесь должна быть самой богатой, а в точке, где БЦН минимально – самой бедной. Остальные точки выстраиваются в соответствии с наполнением двигателя воздухом.

В мощностном режиме (более 70% дросселя) для разных двигателей и назначения авто Я рекомендую следующие составы:

Для дорожного автомобиля -12.5-13

Для дорожного автомобиля оснащенного нейтрализатором –13

Для спортивного автомобиля – 12-12.7

Для турбокомпрессорного автомобиля (при избытке) – 10-11.5

Это не точные рекомендации но, как правило, они срабатывают. Помните, что в основном составы определяются степенью сжатия двигателя и формой камеры сгорания, чем выше степень сжатия – тем богаче должна быть смесь. Вы можете поэкспериментировать с составами для поиска оптимального для вашего двигателя, двигаясь в разные стороны от рекомендуемых составов и оценивая изменения в динамике автомобиля на полной нагрузке или использовать мощностной стенд для поиска оптимального состава смеси. Помните – что при обогащении смеси, в системе должен отсутствовать каталитический нейтрализатор. Впрочем, он боится и бедных смесей.

Следует помнить, что на любом типе двигателя работающего на бензине для получения максимальной мощности состав смеси не может быть богаче, чем 12.0! Однако зачастую калибровщики вынуждены использовать более богатые составы. Они применяются для снижения скорости горения смеси, охлаждения камеры сгорания и предотвращения детонации в высокофорсированных (турбокомпрессорных) двигателях – однако при этом эффективная мощность двигателя ВСЕГДА НИЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОЙ, такие составы нужны только для предотвращения разрушения ЦПГ. Никогда не применяйте в двигателях  для спортивных соревнований составы богаче, чем 12.0 – вы потеряете мощность.  При проектировании и постройке такого двигателя, следует обеспечить набор мер по охлаждению КС, тщательному подбору степени сжатия и октанового числа топлива для обеспечения бездетонационной работы двигателя с составами не богаче 12.0 и максимальным УОЗ в мощностном режиме на оборотах 6000-9000 - 37 градусов (шатровая) или 41 градус (полуклиновая) КС.

Для некоторых спортивных двигателей, где нет требований токсичности и экономичности, для упрощения настройки имеет смысл отказаться от качественного регулирования, установив одинаковый мощностной состав смеси во всех режимах работы!

Для гражданских двигателей в экономичных режимах как правило следует выставлять значения 15.4, если это не вызывает отрицательных эффектов (рывков и провалов) на частичных нагрузках. Однако если вы используете широкофазные распределительные валы – не следует на оборотах ниже 2000 выставлять составы смеси беднее, чем 13.5, поскольку это приведет к нестабильной работе двигателя на низких оборотах. Применение более бедных составов бессмысленно

Если вы не уверены, что наполнение воздухом двигателя и степень сжатия по цилиндрам выровнены достаточно точно  - в мощностных режимах следует использовать более богатые составы, чтоб компенсировать возможные проблемы обеднения отдельных цилиндров.

### Настройки программы AFR_OLT

Откройте файл afr_olt.ini в текстовом редакторе, в параметре file= пропишите имя вашего файла. Например:

file=2112_16v_kiril_leontyev_j5ls_v45.bin

(расширение может быть bin если вы настраиваете прошивку j5ls или bir если это прошивка j7olt).

В файле может использоваться значок “;” – это комментарий. Строчки начинающиеся с значка “;” не обрабатываются программой. Таким образом, вы можете прописать несколько строчек “file=” и закомментировать их, но использоваться будет только одна.

Коротко опишите настраиваемый автомобиль в параметре addlog (для удобства идентификации логов в дальнейшем).

addlog=”Ваз-2112,16v, гбц стандарт, валы стандарт, дроссель 54,форсунки волга, номер x514xx99”

Для работы функции автоматического обучения фазы впрыска необходимо создать уникальный раздел описания для прошивки:

[2112_16v_kiril_leontyev_j5ls_v45]

Название раздела полностью должно соответствовать названию файла (без расширения bin или bir)!

Cразу после названия раздела должны идти фазы валов.

Примеры углов для вала ММ54.

## EXOP=477   ;открытие выпуска

## INOP=700   ;открытие впуска

EXCL=38  ;закрытие выпуска

INCL=260 ;закрытие впуска

Углы вводятся на раскладке 720 градусов, где точка 0 градусов соответствует перекрытию клапанов, т.е. впуск открывается за 20 градусов до вмт (720-20=700) а выпуск закрывается через 38 градусов после вмт.

Для других распределительных валов цифры будут другими. В файле, поставляемом в комплекте с программой, есть углы для заводских валов 16v .

Прочие установки в файле могут быть изменены по вашему усмотрению, на основе их описания.

### Установка системы на автомобиль.

Установите инженерный ЭБУ на машину, запустите и прогрейте двигатель до 80 градусов. ДК НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ! Если машина не держит обороты (обычное дело при настройке прошивок с ДАД которые изначально никуда “не попадают”), то прогрейте ее, удерживая педаль газа, и плавно дросселируя, не давая двигателю заглохнуть.

Заглушите двигатель и вкрутите датчик кислорода в разъем на выпускной трубе. Подключите прибор LM-1 к датчику (прилагаемым кабелем), компьютеру (посредством адаптера USB-COM), и прикуривателю, включите прибор и подождите, пока прогреется Лямбда-зонд. Подключите адаптер K-line к инженерному ЭБУ и порту COM1 компьютера.

### Диагностика системы с помощью ШДК.

Заведите двигатель. Запустите программу “j5 online”, и выберите для загрузки нашу прошивку. Посмотрите на прибор LM1 – если вы все сделали правильно, он должен показывать состав смеси близкий к составу на ХХ (14.7)  обычно на исправной машине с правильно заданными тарировками состав cмеси на ХХ колеблется от 13.5-15 если это так – то попробуйте “газануть” на месте и посмотрите за поведением лямбды. Смысл в том, что перед тем как запускать “матрицу” необходимо вручную обеспечить системе такой диапазон составов, в котором показания лямбды будут истинными – 10.0-19.0. Если по каким, то причинам вы видите на экране смесь богаче 10 (богаче 9 индицируется как “TOO RICH”) или беднее 19 (ну правда беднее 19 смесь почти не горит и машина, как правило, не работает) вам необходимо снова вернутся к началу и более тщательно диагностировать систему, основные причины непопадания:

- Не правильно заданна статическая или динамическая производительность форсунок, нестандартный регулятор давления, неисправен бензонасос.

- Одна или несколько форсунок не работают, (машина троит – бедная смесь по дк 20-30). Проверьте еще раз баланс форсунок с съемом их с автомобиля и проливкой на стенде.

- Начальная Таблица “поправка ЦН” имеет значения с большим дифферентом  (в этом случае поправку ЦН следует установить в 1 по всей поверхности – потом матрица все выстроит).

- Множественные пропуски воспламенения (провода, свечи, МЗ, компрессия, фазы). При этом на ХХ полоска состава прибора прыгает в такт работы двигателя. Такой же эффект может быть вызван неправильной установкой зонда (когда зонд ставят в трубу 1 цилиндра, или слишком близко к двигателю).

- Неправильно заданны тарировки ДАД-ДТВ.

- Неправильная тарировка ДМРВ

(Здесь под словом "неправильно" имеется в виду – в разы и на порядки, отличающиеся от истинных тарировок данных датчиков, т.к. мелкие различия в тарировках, как правило, не приводят к таким рассогласованиям)

Если в системе установлены нестандартный РДТ или нестандартные форсунки, то, как вариант, вы можете попробовать, изменяя “статическую производительность форсунок” подогнать состав смеси, индицируемый прибором к 14.7 (состав на хх) и открыв дроссель еще раз проверить пределы. Если вы меняете форсунки на машине на более производительные - рекомендуется сначала запустить машину на старых форсунках, чтоб убедится в отсутствии проблем, и только потом поставить новые. Если все нормально – можно работать дальше.

В последних версиях системы добавлена индикация пределов регулирования по ошибке лямбды “-$L” и логика исключения влияния ошибок “по пределам” на настройку двигателя. Помните, что запускать программу, если смесь выходит за указанные пределы НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, ПОСКОЛЬКУ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИ ЭТОМ АВТОМАТИЧЕСКИ БЛОКИРУЕТСЯ, чтоб исключить настройку неисправного автомобиля и исключить влияние пропусков воспламенения приводящих к выпадению показаний лямбды в свободный кислород!

### Работа с программой комплекса.

Закройте программу J5 online и запустите программу AFR_OLT.EXE после запуска нажмите левую кнопку мыши на синей полосе программы, и выберите пункт свойства/фонт, выберите “Растровый 5x12”, нажмите ОК и установите галочку – применить настройки ко всем окнам с подобным заголовком. (замечена несколько неадекватная работа в windows ME – фонт приходится выбирать при каждом запуске программы). Программа выведет окно конфигурации, с помощью которого вы можете управлять настройкой. В окне вы должны выставить коммуникационные порты, к которым у вас подключены ЭБУ и лямбда. Тип лямбды и флаги регулирования. Если все подключено и установлено правильно  - программа загрузит область калибровок в инженерный ЭБУ и перейдет в режим настройки (при этом вы увидите бегущий лог характеристик двигателя).

Программа, начиная с версии 1.03, автоматически по загруженному файлу выбирает режим настройки, если прошивка J5LS работает по дросселю – производится настройка “базового циклового наполнения”, в любых других случаях строится “поправка циклового наполнения”, а таблица “базового циклового наполнения” начинает обучаться, когда поправка более-менее настроится. Фаза впрыска обучается, если в комплектации есть ДФ.

После запуска и загрузки калибровок в инженерный эбу посмотрите на поведение параметра LM1= - он должен отображать то же самое, что и на индикаторе вашего прибора. Если вы используете лямбду LC-1 подключенную с помощью аналогового выхода к ЭБУ – несоответствие может быть вызвано неправильной тарировкой в прошивке J5LS (можно исправить в CTP) или тем, что вы забыли запрограммировать характеристику аналогового выхода лямбды (lm programmer) или перепутали “выход 1” и “выход 2”. Если у вас отображаются черточки вместо состава (LM1=---) хотя лямбда включена и прогрета – проверьте подключение USB адаптера и соответствие портов в панели управления.

Подождите, пока двигатель полностью прогреется, если вы настраиваете прошивку с дмрв - нажмите пробел, программа перейдет в режим регулирования воздуха на ХХ. В результате, которого состав смеси должен соответствовать составу на ХХ. Выход из этого режима происходит автоматически при выходе из ХХ.

Настройка ХХ в данном режиме подразумевает только подгонку состава смеси на ХХ к желаемому, но не влияет на стабильность ХХ и алгоритмы регулирования оборотов на ХХ.

Методику настройки ПИ регуляторов ХХ и правильного выбора УОЗ на ХХ c помощью online tuner вы можете прочитать тут: http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=21748

При настройке производится регулирование нескольких точек сразу – этот алгоритм не совсем хорошо работает с ДАД, поэтому более точно ХХ можно настроить управляя оборотами из окна конфигурации и вручную корректируя поправку ЦН в текущей режимной точке клавишами “+ и “-“.

Для грубой настройки в окне конфигуратора в чекбоксах снимите все галки, и установите галку напротив пункта “Запрет отсечки топливоподачи  по 0% дросселя”.

После настройки ХХ вам необходимо cначала спокойно ехать в смешанном режиме (город-трасса) стараясь попасть в как можно большее количество режимных точек, для этого старайтесь удерживать дроссель в разных положениях, двигаться на разных передачах, в разных режимах по нагрузке и на разных оборотах. Как правило, для нормального обучения достаточно 1-2 часов езды (час в городе и час на трассе).

При движении инструктируйте водителя – водитель не должен резко ускорятся или замедлятся, дроссель следует нажимать как можно плавней, и как можно дольше держать в неподвижных положениях. Если возникают проблемы по топливу (рывки и провалы) – не следует убирать ногу с педали или предпринимать попытки борьбы с ними, уходя из режимной точки – программа сама должна исправить все эти проблемы!

### Несколько слов о том, что происходит, когда вы едете.

Программа получает из логов ЭБУ желаемый состав смеси, а из логов Лямбды – реальный состав смеси. Несложные математические действия позволяют рассчитать ошибку состава, которая должна быть скомпенсирована программой комплекса. При регулировании проверяются следующие критерии:

- Система находится в стационарном режиме (в течении заданного времени обороты и положение дросселя стабильны в заданных коэффициентом стационарности пределах), т.е. режимная точка по оборотам и дросселю в которой находится система управления, неизменна.

- В течение некоторого времени нет активности “ускорительного насоса” – это необходимо, чтоб программа не вносила поправки вызванные изменением состава от дополнительного топлива подаваемого “ускорительным насосом”

- В течение некоторого времени не детектировался флаг “отсечки топлива” по ЭПХХ.

- Двигатель и лямбда-зонд прогреты, показания лямбда зонда истинны как минимум в течении 5 циклов не было сбоя в работе лямбды (слишком бедных или слишком богатых смесей).

Если условия выполняются – происходит регулирование смеси в текущей точке, причем результат регулирования тут же заносится в память инженерного ЭБУ и начинает учитываться программой ЭБУ Январь. Регулирование производится 2-мя звеньями – пропорциональным (П) или интегральным (И). Пропорциональное звено срабатывает при больших отклонениях желаемого состава от реального, и позволяет скачком приблизится к желаемому составу. Коэффициент передачи звена 0.75 Интегральное звено реализовано для более точной подстройки состава и используется для пошаговой регулировки при малых отклонениях состава. Отклонения состава не более +/-0.1 считаются несущественными,  при их обнаружении регулирование не производится. Однако именно в этом состоянии производится обучение таблиц БЦН и “Фаза Впрыска” так как cчитается, что основное топливо попадает “куда надо”, и данные расхода воздуха можно считать относительно правильными.

Достаточно несколько раз пройти все режимный точки по оборотам и нагрузке, чтоб состав смеси абсолютно точно приблизился к желаемому. Достоинства комплекса “матрица” в том, что он, при любых самых сложных проблемах с топливоподачей мгновенно может “вытянуть” любую точку из “бедноты”, исключая перегрев и выход из строя двигателя,  и не требует участия человека на этапе калибровки состава смеси, что позволяет строить состав в одиночку без помощников.

### Настройка автомобиля на режимах внешней скоростной характеристики.

Для получения максимальной отдачи следует тщательно подойти к настройке ВСХ. Для этого вы должны выбрать трассу с хорошим покрытием и небольшим количеством машин. (для Москвы рекомендовано МКАД в 2-4 часа ночи). Водитель должен при движении, включить 5-ю (или 6-ю)  передачу и затормозить, чтоб обороты двигателя были равны 1000-1500rpm  в зависимости от возможностей вашего двигателя. Чем меньше, тем лучше. После этого открыть дроссель на 100% и удерживать его в таком состоянии до тех пор, пока машина не перестанет разгоняться, или упрется в отсечку.  Помните, в общем случае вы достигните максимальной скорости, поэтому дорога и трафик должны вам это позволить. При этом матрица регулирует линию 100% дросселя. Чем выше передачу вам удастся держать, тем точнее и лучше настраивается машина. Если на пятой передаче вы не можете преодолеть какой-либо порог оборотов, (машина не упирается в отсечку) – попробуйте проделать это на четвертой передаче.

Как правило, для нормальной настройки вышеописанные заезды необходимо проделать 4-5 раз.

О том, что машин настроилась можно судить по превалированию процесса обучения БЦН “(   )” над процессом обучения поправки ЦН  “> <” в логе на дисплее компьютера.

Отстроив линию 100% можно проехать, удерживая дроссель на 80% и 66% (вполне достаточно по 2 заезда) или выстроить поверхность на этих линиях руками.

### Переход к фазе точной настройки.

Как только вы почувствуете, что автомобиль относительно сносно настроился, и откатаете “цикл ВСХ”, сделайте следующее:

- В конфигураторе выставьте флаги – “только точное регулирование”, “запрет регулирования по линии 0% дросселя”

- В строке фильтрации выберите “Базовое ЦН” коэффициент фильтра = 3 и нажмите “Выполнить фильтрацию”.

- В строке фильтрации выберите “Поправка ЦН” коэффициент фильтра = 4 и нажмите “Выполнить фильтрацию”.

- Если у вас много времени, и вы хотите как можно более точно настроить автомобиль – выставьте флаги “Высокая стационарность по оборотам” и “высокая стационарность по дросселю”.

В режиме точной настройки проехайтесь в потоке на 4-5 передачах (трасса) около получаса, 5-6 заездов по методике для настройки ВСХ и час в городе на разных скоростях и передачах, c торможениями и разгонами.

### Тестирование системы управления и прошивок, повторяемость.

ПАК Матрица позволяет проводить тестирование систем управления Январь-5 Январь7 в реальных условиях и выявлять различные несовершенства в программе управления, ее алгоритме, калибровках системы, для этого ПАК необходимо перевести в режим логера, в котором он никак не влияет на работу системы управления, но сохраняет все ее характеристики. Для этого просто установите флажок “Запрет регулирования (только логи)” и снимите флажок “Активировать запрет отсечки топливоподачи по 0% дросселя”. Логи можно снимать в разные дни, при разных погодных условиях, анализ логов – важный путь к пониманию процессов происходящих в системе управления двигателем.

(хотя собственно непосредственно к настройке это никакого отношения не имеет).

### Завершение настройки топлива.

По окончании настройки топливоподачи проделайте следующее:

- Установите галку “Базовое ЦН” коэффициент фильтра = 3 и нажмите “Выполнить фильтрацию”.

- Установите галку “Поправка ЦН” коэффициент фильтра = 5 и нажмите “Выполнить фильтрацию”.

- Нажмите клавишу “Выход из системы”  или ESC в окне терминала, при этом программа сохранит все изменения в файл прошивки.

В принципе все.

### Возможные проблемы и их решения.

Если вы считаете, что что-то работает не так, необходимо проделать следующее:

Запакуйте rar или zip – файл прошивки, и директории с CSV и LOG файлами и отправьте по адресу emmibox@bk.ru, в сопроводительном письме укажите на возможные проблемы, которые вы заметили в процессе настройки.

В принципе на первых этапах, даже если у вас все работает – не помешает так же отправлять эти файлы автору, возможно, вы что-то делаете не правильно, хотя сами не понимаете этого!

Итак, опишем основные проблемы:

- Все работает, но регулирование не производится – возможно, система слишком бедная или слишком богатая, ищите неисправности и устраняйте их.

- Через некоторое время поправка ЦН стремится к 1.75-2 и выскакивают флажки !FORS – проверяйте давление в рампе и если оно нормальное - меняйте форсунки на более производительные. Если давление падает в этих режимах – меняйте насос и сетку.

### Продолжение настройки – УОЗ.

После того как топливо будет настроено – вы можете использовать софт j5olt для настройки углов опережения зажигания, для этого необходим помощник, так как вам необходимо подобрать оптимальные углы, измеряя разгон автомобиля на отрезках оборотов (с секундомером), в то же время, избегая детонации.

2-й вариант настройки – установка двигателя автомобиля на моторный стенд позволяющий фиксировать режимные точки и отслеживание момента на валу двигателя при изменении уоз (с контролем отсутствия детонации), получит, таким образом, базовые углы следует на реальной дороге еще раз убедится в отсутствии детонации  и подкорректировать их если это потребуется.

Чуть позже этот пункт будет существенно расширен.... ;)

### Описание формата переменных в LOG файлах.

В процессе регулирования все действия программы сохраняются в LOG файлах двух форматов – внутреннего формата матрицы (LOG) и данные с известным разделителем “пробел” (СSV). Логи сохраняются  в директориях /LOGFILES/ и /CSV/ соответственно. Формат LOG – это те же самые данные, которые отображаются на экране в процессе работы программы. Посмотреть логи можно любым текстовым редактором.

Возьмем для примера 1 строку LOG файла и опишем значения всех переменных.

3558 17% A/F=14.64 LM1=14.24 PXX=58,58,53 UOZ=35.0 TWAT=95 TAIR=40 SPEED=109 JGBC=144 INJ=6.24(18%) JAIR=61.1 GTC_ADD=0,0 Fdet=14 DET=5.5 0.0 0.0 0.0  N=22 UACC=12.90 Ap=51.03,0.00 /48/ [78]>6160<

3558 – текущие обороты двигателя.

17% - текущее положение дросселя.

A/F=14.64 – Желаемый состав смеси в текущей режимной точке (определяется калибровками прошивки)

LM1=14.24 – Состав смеси с ШДК. Варианты – ND. Нет данных. (не подключена лямбда или неправильно выбран порт и протокол, временный глюк windows или  usb-com моста). FA. – Свободный воздух. (Двигатель не работает или топливо не подается). --- - Идет прогрев ДК, лямбда подключена правильно, но не готова.

РХХ=58,58,53 – Положение регулятора холостого хода. 58 – желаемое положение (SSM), 58 – истинное положение (FSM), 53 – уставка регулятора (UGB) в нерегулируемом режиме (только J5LS).

UOZ=35.0  - Угол опережения зажигания.

TWAT=95 - Температура охлаждающей жидкости.

TAIR=40 – Температура воздуха (отображается если в комплектации есть датчик температуры воздуха).

SPEED=109 – Скорость автомобиля. (км/ч)

JGBC=144 – Цикловое наполнение двигателя воздухом.

INJ=6.24(18%) – 6.24, время впрыска в миллисекундах, 18% - степень открытия форсунок.

JAIR=61.1 – Массовый расход воздуха (кг/ч).

GTC_ADD=0,0 – Дополнительное топливо от ускорительного насоса (цифра до запятой – дроссельный ускорнасос, цифра после запятой – ускорнасос по давлению (j5ls).) Значения отличные от 0 запрещают регулирование поскольку условия не являются стационарными.

Fdet=14 – Фаза начала измерения детонации.

DET= 5.5 0.0 0.0 0.0 – Действующий отскок УОЗ для 4-х цилиндров. ПОРЯДОК – 2-й 1-й 3-й 4-й!

N=22 – Уровень сигнала в канале детонации.

EGT=650 Температура выхлопных газов.

UACC=12.90 – Напряжение питания контроллера.

Ap=51.03,0.00 /48/ – 51.03 абсолютное давление в ресивере Кпа. (при наличии ДАД – J5LS). 0.00- желаемое давление (турбодвигатели j5ls). /48/ - режимная линия в таблицах давления в HEX. (48h – серединка между 5-й и 6-й линией по давлению.)

[78] – индекс в таблице по дросселю/оборотам (режимная точка) hex.

>6160< - Процесс регулирования. Прошлое значение в таблице поправки ЦН=61h новое=60h (обеднение так как желаемый состав беднее, чем состав с лямбды).

(3437) – Процесс обучения таблицы БЦН. Старое значение БЦН=34, Новое значение БЦН в текущей режимной  точке = 37.

Флажки:

Fl_xx – режим холостого хода.

-$L – Лямбда не готова или cбой по cлишком бедно/cлишком богато. Регулирование невозможно.

Fl_lock – Топливо отключено системой экономайзера ПХХ. Регулирование невозможно.

FL_DET – Флаг обнаружения детонации.

Fl_ads  - Идет продувка адсорбера. Регулирование невозможно.

Fl_dyn – Флаг работы в мощностном режиме.

!FORS – форсунки открыты более чем на 100% - не хватает производительности форсунок, или неисправности в системе топливоподачи (бензонасос, регулятор).

### Формат CSV – просмотр и обработка логов.

CSV файл – мощнейшее средство анализа работы системы управления, имея навыки работы в excell или специализированные программы типа ecuedit (http://scoobypedia.co.uk/index.php/Knowledge/AlteringYourECUROMImageUsingEcuEdit?from=Knowledge.AlteringYourECUROMImage) вы можете построить зависимость любого параметра системы управления от любого другого параметра, и делать на основе этих данных объективные выводы о поведении системы, и изменить калибровочные данные в микропрограмме для устранения недостатков. Проще всего объяснить на примерах:

В 1-м примере график степени открытия форсунок от оборотов двигателя. В принципе здесь важно не допускать развития двигателем оборотов, при которых форсунки будут открыты 100%. Из лога видно, что условие выполняется и форсунки открыты на 97% максимум. Хотя это не совсем правильно - рекомендуется иметь запас не менее 15%.

Можно построить таблицу зависимости скорости автомобиля от оборотов и положения дросселя.

Для турбо двигателей посмотреть давление создаваемое турбокомпрессором.

### Рекомендации по работе с ШДК и контроллерами LM-1 LC-1.

В процессе работы с комплексом придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Никогда не устанавливайте ШДК в выхлоп непрогретого двигателя, если вы не уверенны, что двигатель более-менее сносно настроен.

- Не заводите двигатель, если в выхлоп установлен ДК, а прибор LM-1 (LC-1) не подключен, или не завершена операция прогрева ШДК.

- Используйте надежные источники тока и разъемы, прибор LM-1 потребляет около 1.5-2А и должен быть надежно подключен к сети автомобиля.

- Рекомендуется использовать отдельный полностью заряженный аккумулятор для LM-1, это позволит наблюдать состав смеси на пуске и таким образом настраивать  пуск.

- Не используйте ДК в двигателях, в которых расход масла превышает 300грамм на 1000км, а также в двигателях с неисправными маслосъемными колпачками (характерный дым на сбросе) либо следами масла в ресивере и выпускной системе, такие надо не настраивать, а ремонтировать.

Стоит заметить, что в некоторых комплектах LM1 питающий провод (от прикуривателя) имеет разъем несоответствующий розетке в приборе (размер отверстия под штырь на 0.5мм больше). Это может приводить к различным сбоям в работе прибора. Если у вас замечен такой дефект - следует доработать этот узел. (заменить разъем на проводе или в приборе). У Автора описания провод напрямую запаян в прибор без разъема питания. Такая же ситуация на еще 2-х приборах LM-1, тут явно есть некоторая недоработка производителя.

LM-1 подключается к ЭБУ Январь-5.1 с помощью USB-COM адаптера и прилагаемого кабеля. При подключении по кабелю вы должны в окне конфигуратора выбрать “LM1”.

Если у вас имеются какие-либо проблемы при использовании LM-1 с интерфейсом USB (замечено, что иногда LM-1 почему-то не выдает правильные данные на свой интерфейс, хотя на приборе вроде бы все нормально). Вы можете использовать аналоговый выход LM-1 для подключения непосредственно к инженерному ЭБУ Январь-5.1. В комплект входит кабель с стерео Джеком.  39 нога контроллера подключается к одному из сигнальных проводов кабеля (красный или белый), 30-я нога к оплетке кабеля. Необходимо запрограммировать выходную характеристику LM-1 в соответствии с картинкой прикрепленной в конце этого описания c помощью поставляемой на компакт-диске программы “lm programmer”.  При этом вы сможете настраивать только прошивку J5LS, в которой необходимо с помощью программы CTP установить галку напротив пункта комплектации “Контроллер широкополосного ДК (39 пин)”.

### Рекомендации по работе с LAMBDA CABLE (LC-1).

Распиновка и подключение LC-1

Красный - +12v питание (отключаемое).

Голубой – Земля подогревателя (надежно соединить с землей – ток порядка 1.5А)

Белый – Земля системы (подключить в проводке ЭБУ, или на кузов).

Желтый – Аналоговый выход 1 (к 39 ноге ЭБУ)

Коричневый – Аналоговый выход 2 (не подключать или можно повесить вольтметр, смотреть состав)

Зеленый – Аналоговая земля (к 30 ноге ЭБУ)

Черный – Калибровка и светодиод (подключить через кнопку на землю, туда же светодиод на землю).

2 кабеля с надписями IN OUT используются для программирования LC-1 и для работы с комплексом, при этом OUT – подключается к компьютеру, а в IN устанавливается терминирующая заглушка (поставляется в комплекте LC-1).

Особенности калибровки и установки LC-1 смотрите в описании производителя: http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/LC-1_Manual.pdf

LC-1 подключается к ЭБУ Январь-5.1 с помощью USB-COM адаптера и прилагаемого кабеля. При подключении по кабелю вы должны в окне конфигуратора выбрать “LC1” Таким образом, программа будет работать с новым протоколом от innovate, реализованом в LC-1. Можно подключить LC-1 и по аналоговому каналу, при этом 39 нога контроллера подключается к одному из сигнальных проводов (желтый), 30-я нога к аналоговой земле. Перед этим необходимо запрограммировать выходную характеристику LС-1 в соответствии с картинкой прикрепленной в конце этого описания c помощью поставляемой на компакт-диске программы “lm programmer”.  Вы сможете настраивать только прошивку J5LS, в которой необходимо с помощью программы CTP установить галку напротив пункта комплектации “Контроллер широкополосного ДК (39 пин)”. Характеристика входа заданна в соответствующей калибровке прошивки ЭБУ j5ls.

### Применение широкополосных ДК других производителей.

Комплекс допускает применение любых широкополосных ДК оснащенных контроллерами и имеющих аналоговый выход в диапазоне 0-5v с известной зависимостью (калибровкой) состава смеси от напряжения. При этом вы сможете настраивать только прошивку j5ls, подключив выход контроллера ДК к 39 пин-у инженерного ЭБУ.

Также вы можете обратится к автору, для реализации протокола связи с контроллерами других производителей.

### Функции доступные в private build пак Матрица.

Функции, описанные ниже доступны только в частных версиях ПАК Матрица – обычные пользователи не могут ими воспользоваться.

- C v1.041_sander  - Давление отображается не в абсолютных а в относительных единицах (избыток знаком + разряжение -).

- C v1.038_emmibox – Функция CSV логера может работать с обычным (не инженерным) ЭБУ Январь-5.

### Окно конфигурирования матрицы.

Это окно автоматически возникает при запуске afr_olt.exe в ней имеется несколько флажков combobox-ов и клавиш, которые влияют на работу системы.

В окошках ЭБУ и ШДК вы можете выбрать порты, к которым у вас подключены инженерный ЭБУ и контроллер ШДК,  а также тип ШДК (пока поддерживаются Innovate LM-1, Innovate LC-1). Скорость связи эбу и компьютера (57600 рекомендуется, но если у вас плохой адаптер k-line и связь на 57600 не работает - можно выставить 38400). После изменения этих параметров необходимо обязательно выдти из программы и  войти снова.

В Матрице есть встроенный механизм фильтрации, который позволяет сглаживать неровности в трехмерных поверхностях, что компенсирует некоторую убогость визуализации программ типа CTP 3-4-5 и некоторые возможные погрешности  в алгоритме работы программы. Эта опция работает только с прошивками j5ls, позволяя строить ровные поверхности для УОЗ составов БЦН и т.п. Сглаживание происходит по 9 точкам с помощью примерно такой функции:

( N(x,y) * Kfilt + N(x,y+1) + N(x,y-1) + N(x-1,y) + N(x-1,y-1) + N(x-1,y+1) + N(x+1,y) + N(x+1,y-1) + N(x+1,y+1) ) / (Kfilt+9-1)

при этом точки на краю поверхности приравниваются к текущей и менее всего затрагиваются фильтром (приоритет по краям).

Kfilt – задается в окне конфигурации и может принимать значения от 3 до 9. Выбор поверхности для фильтрации осуществляется в combobox. Фильтрация производится после нажатия кнопки, новые таблицы мгновенно записываются в память инженерного ЭБУ. Вы можете фильтровать любые поверхности, используя любые коэффициенты на ваше усмотрение, раньше эта работа выполнялась в ручную, практически эмпирически, либо не выполнялась вообще, что приводило к несколько неудовлетворительному поведению автомобиля на частичных нагрузках, теперь все стало намного проще. Примеры работы фильтров можно посмотреть в этом файле http://rotorman.nm.ru/matrix_filter.doc

Cтрока [Уставка оборотов ХХ] – позволяет напрямую управлять оборотами ХХ для точной ручной настройки состава смеси на холоcтом ходу по линиям квантования.  Клавиши [+] и [-] позволяют перемещаться непосредственно по линиям квантования оборотов (значения определяются прошивкой). Клавиша [установить] загружает новые обороты в  ЭБУ а [Вернуть управление] – возвращает управление оборотами холостого хода микропрограмме ЭБУ.

В следующей после ХХ строке в левой части отображается текущая режимная точка (квантованные обороты и нагрузка) клавиши [+] и [–] позволяют в ручную напрямую корректировать текущую точку – это может быть использовано для ручной подстройки ХХ. В правой части вы можете ввести шестнадцатеричное смещение для любой режимной точки (00-FF) и клавишами [+] и [-] регулировать уже ее.

Следующие 2 строки позволяют управлять переменными SSM,УОЗ,фаза впрыска и COEFF, необходимыми для настройки ХХ и фазы впрыска. Для управления необходимо фиксировать параметр клавишей [S], изменить его можно клавишами [+] и [-] а клавиша [R] возвращает управление микропрограмме ЭБУ.

В случае если в программе J5ls_v45 активна функция широкополосного лямбда регулирования - можно передать регулирование от прошивки к комплексу, для чего нужно зафиксировать COEFF=1.000 клавишей [S].

В вкладке “Фаза впрыска” можно выбрать один из способов создания таблицы фазы впрыска или запретить ее обучение вообще. Программа реализует несколько вариантов настройки фазы впрыска. Один из методов – впрыск в точке максимального давления на впуске (В воздушный поток, после закрытия выпускного клапана и конца перекрытия). Этот метод рекомендован в AEM EFI BASICS и полученные по нему таблицы фаз встречаются в старых прошивках Января-5.1. Метод положительно сказывается на динамике автомобиля, однако может вызвать неустойчивую работу двигателя на холостом ходу.  Второй метод - впрыск на закрытый впускной клапан с расчетом положить все топливо до начала открытия впуска, он описан в “Теории Управления Автомобильным двигателем Гирявеца”, полученные таким образом таблицы есть в новых прошивках Январей 5.1-7.2. Кроме того вы можете построить карту фазы впрыска с расчетом закончить впрыск топлива на любом установленном вами угле поворота коленчатого вала, для этого вам надо задать в конфигураторе “угол закрытия” форсунок и выбрать в вкладке фаза впрыска “Определяется пользователем”. (угол является беззнаковой величиной от 0 до 719). В последних версиях добавлен еще один метод создания таблицы фазы подсмотренный у motec. Фаза впрыска регулируется только в случае, если система снабжена датчиком фаз и не активна ошибка ДФ! Как правило, по окончании настройки следует подстроить отсутствующие точки, соблюдая наклон (поскольку не все режимные точки поверхностей используются).

Ряд флажков для управления комплексом:

Только точное регулирование – флажок отключает пропорциональное звено. Используется после предварительной настройки для исключения всплесков при возможных пропусках зажигания (если таковые имеются).

Запрет регулирования соседних точек (градиент) – при установке флажка результат регулирования одной точки не распространяется на соседние. Как правило, на прошивках с ДМРВ характер поверхности поправки топливоподачи таков, что не требуется отключать градиентное регулирование, на прошивках  с ДАД его следует выключать только после того, как автомобиль грубо подстроился под состав, и проблемы переобеднения или переобогащения смеси уже не могут на нем возникнуть.

Запрет обучения дет фильтров – Механизм настройки обнаружителя детонации можно заблокировать, установив эту галку, это необходимо, если вы используете низко октановое топливо или ранние углы опережения зажигания, которые могут приводить к возникновению детонации в двигателе на различных режимах.

Не корректировать базовое цикловое наполнение – программа запрещает обучение калибровки БЦН, регулирование поправки при этом работает.  Как правило, устанавливать не следует.

Высокая стационарность – регулирование разрешено, если отклонение текущей точки по оборотам или дросселю от регулируемой не более 4-х (при снятии флажка – не более 8). Установка флажков на много увеличивает время настройки, но повышает точность настройки в точках!  При установке любого флажка также следует запрещать градиент.

Запрет регулирования - позволяет использовать комплекс как профессиональный loger для прошивок, это необходимо при исследованиях алгоритмов и калибровок программы управления на адекватность реакции моделей на изменяющиеся внешние условия. При установке флажка программа никак не влияет на калибровки ЭБУ.

Кнопка [Отмена загрузки калибровок] – ускоряет запуск программы в случае если грузить калибровки в инженерный ЭБУ по каким то причинам не требуется (например, они были загружены ранее и вы просто вышли из Матрицы и вошли снова, не меняя калибровок в прошивке).

Кнопка [Настроить холостой ход] - запускает автоматический механизм настройки состава на холостом ходу. При этом в программе с ДМРВ корректируется сразу несколько точек, с ДАД только текущая. Для выхода из настройки ХХ просто откройте и закройте дроссель.

Кнопка [Выстроить УОЗ на частичных нагрузках] - предназначена для быстрой настройки микропрограммы J5LS, суть ее работы в том, что можно откатать и записать в программу только 2 линии УОЗ на внешней скоростной характеристике (100% дросселя) и полном отсутствии нагрузки (0% дросселя). Вся остальная часть таблицы выстраивается автоматически, на основе экстраполяции таблицы “базового циклового наполнения”, которое предварительно тоже должно быть настроено “матрицей”, на УОЗ на ВСХ и УОЗ на режимах принудительного ХХ. Вам останется всего лишь проверить результат работы функции (отсутствие детонации на различных участках характеристики). Учитывая, что уже получено достаточно много положительных результатов при работе данной функции на различных двигателях, можно сказать, что если у вас возникает детонация при дросселе более 40% - уменьшите значение для этих оборотов на участке 100%. Если детонация на меньших нагрузках – уменьшайте угол по линии 0% дросселя. После того как вы уменьшите угол – выстройте таблицу заново, и проверьте - детонация должна исчезнуть.

Кнопка [Соединится с ЭБУ]  - программа автоматически определяет пропадание сигнала зажигания (выключение контроллера) и по этому критерию может автоматически закрыть соединение с ЭБУ и прекратить настройку, при этом в логах появляется строка “ignition cut off”. После включения зажигания вы можете  нажать на кнопку, и произойдет автоматическое соединение с ЭБУ, c последующей перезагрузкой калибровок в память и продолжением настройки прошивки.

Кнопка [Адаптация по обучению]  - при использовании функции широкополосного лямбда регулирования в микропрограмме J5ls_V43 и выше используется для чтения адаптации по топливу и корректирования таблицы поправки циклового наполнения.

### Развитие ПАК Матрица.

В настоящий момент вся работа по ПАК Матрица сконцентрирована на получение работоспособной методики ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ настройки угла опережения зажигания в реальном времени. Фактически для автоматической настройки угла необходимо прямо или косвенно определять давление в цилиндре с привязкой по углу поворота коленчатого вала.

Привязка по углу и обработка информации с датчиков осуществляется опытно-экспериментальным модулем, управляемым с помощью микропроцессора с8051f023 фирмы Silabs c производительностью 25mips.

Идеи развития:

- Определение температуры цикла по эмпирическим методикам с помощью датчика температуры отработавших газов, и достижение этой температуры путем регулирования УОЗ (с контролем детонации) в условиях настроенного состава смеси.

- Определение температуры цикла путем замера концентрации NO.

- Совокупность методик 1 и 2.

- Использование тензодатчика в кольце свечи или под болтом ГБЦ для регистрации давления.

- Использование свечей зажигания с пьезоэлектрическими датчиками давления и преобразователей заряда (такие свечи выпускают, например Kistler, Optrand, AVL)...

- Мониторинг ионных токов в цилиндре с использованием обычной свечи зажигания как датчика (технология ion sensing). Последний пункт является наиболее перспективным, поскольку технология позволяет без каких-либо дополнительных механизмов:

6.1) Определять состав смеси с точностью 0.1

6.2) Детектировать детонацию.

6.3) Детектировать пропуски воспламенения

6.4) Определять позицию пика давления в цилиндре по углу (peak pressure position).

# Программирование аналоговых выходов LM1 LC1 для подключения к 39 ПИН ЭБУ (j5ls).

### История версий

0.xx тестовые версии системы матрица, недоступные для пользователей.

1.00 Первая версия системы, реализованы базовые алгоритмы регулирования, отображение в логах базовых параметров.

1.01 Добавлено:

- Отображение смещения УОЗ по детонации и уровня шума двигателя в логах.

- Отображение напряжения питания ЭБУ в логах.

1.03 Добавлено:

- обучение таблицы БЦН при регулировании поправки GBC.

- полная поддержка инженерного ЭБУ Январь-7.2 online tuner

- автоматическое определение режима настройки для прошивок J5LS

- проверка предела по производительности форсунок.

- в логах дополнительно отображается время впрыска, EGT (если установлен датчик температуры отработавших газов).

- возможность получать реальный состав смеси из ЭБУ а не по USB (использование pin 39 Января-5.1 в качестве аналогового входа от LM-1 LC-1 с ПО j5ls v2.8 и выше ), возможность удешевления комплекса (применение дешевого контроллера LC-1).

1.031 Исправлено.

- Обучение БЦН.

Добавлено:

- Проверка состояния лямбды.

- Проверка пределов регулирования таблицы “поправка ЦН”

1.032 Добавлено:

- Полная поддержка LC-1 (реализован новый протокол от innovate).

1.033 Изменено:

- Программа сохраняет лог файлы в директории \LOGFILES\текущая дата\время пуска.log (ранее в своей директории)

- Программа сохраняет копии исправленных прошивок в каждой стадии настройки в директории \LOGFILES\текущая дата\время пуска_имя прошивки.bin

- Индивидуальная генерация программы под каждого пользователя, файлы ключей убраны из проекта, они больше не нужны, при запуске имя пользователя заносится в log файл.

Добавлено:

В ini файле появилась строка addlog= это информация, которая дописывается в каждый новый log файл (полезно для ввода информации о клиенте, двигатель, объем, валы,  степень доработок) обычно заполняется перед, или в процессе настройки автомобиля или выбора прошивки для работы.

1.034 Изменено:

-     Отскок углов по детонации отображается в логах, если система зафиксировала наличие детонации или ошибку уровня    шума двигателя и  отскок реально имел место быть.

Исправлено:

- Директория logfiles в папке с программой создается автоматически (в предыдущей версии логи просто не сохранялись, если не была создана эта директория).

1.035 Добавлено:

- Режим регулирования с градиентом – позволяет обучать одновременно все соседние точки (по одной текущей обучаются от 3-х до 8-и соседних одновременно – что ускоряет обучение если велико непопадание топлива). в ini появилась опция GRADIENT=28. (28 – минимальное рекомендуемое отклонение, определяет отклонение соседней точки по поправке ЦН  +/- 0.21875 (2/256*28)).

- Отображается флаг продувки адсорбера (fl_ADS)

- Отображаются ошибки высокого и низкого уровня шума двигателя (NoiseLo,NoiseHi) и отскоки углов при их детектировании.

- Результат регулирования поправки ЦН отображается в треугольных скобках (визуально различимо от корректировки БЦН).

- В описателе прошивок появились параметры начало-конец области калибровок (для ускорения загрузки калибровок при запуске программы AFR_OLT)  tbegin,tend.

1.036

- Появилась программа matrixconfig.exe для управления некоторыми параметрами работы в процессе настройки и самой настройкой.

- Функция, предотвращающая одновременный запуск нескольких копий afr_olt на одном компьютере.

- Коррекция уоз с использованием памяти обучения детонации.

1.036a

- Исправлена ошибка в отображении абсолютного давления.

1.037

- Отображение квантованного фактора нагрузки по давлению.

-      Запись в логи ‘фазы впрыcка’.

- Регулирование запрещается, если идет продувка адсорбера.

- Отображение дополнительного топлива для прошивки J5LS_V4 (ускорасос по давлению).

- На заглушенном двигателе обороты отображаются как 0 (ранее последние зафиксированные дпкв обороты).

1.038

- Проверка пропадания сигнала с ДК. Раньше при отключении кабеля от контроллера ШДК в матрице выставлялось старое значение. Теперь отображается LM1=ND. (no data).Также отображается состояние ДК=FreeAir (FA).

- Температура воздуха не отображается в логах, если в комплектации прошивки нет ДТВ.

1.039

- C прошивкой j5ls v42 матрица отображает уставку РХХ.

- Возможность более точной настройки топлива за счет повышения стационарности точки по дросселю и оборотам (время настройки увеличивается).

1.040

- С прошивкой j5ls v43 отображается желаемое давление наддува.

- Строка консоли увеличена с 200 до 256 символов.

- Кроме старого формата,  лог сохраняется в CSV формате для анализа программой ECUEDIT. В логе фигурирует полный набор данных с диагностики (включая все каналы ацп и прочее – 66 параметров для прошивки j5ls, чуть меньше для стандартных прошивок).

1.041

- Ограничены пределы параметра Lambda c 9 до 20 для CSV лога.

- Теперь после параметра inj= в скобках также отображается % открытия форсунок. Если % открытия >100% – фаг нехватки форсунок.

- 	Директории с логами создаются по названиям файлов и датам, чтоб было меньше путаницы в логах.

- 	Фаза впрыска отображается только в CSV логе. В старом формате логов фаза не отображается.

1.042

- Добавлены расширенные параметры обнаружителя детонации в CVS log (j5ls v43).

- Добавлено отображение EFREQ (ошибка регулятора ХХ по оборотам) в CVS log (j5ls v43).

- Время CVS лога читается из ЭБУ и отображается в секундах (j5ls v43) может быть использовано для привязки событий во времени с высокой точностью (1 миллисекунда).

- Расход топлива в км/ч отражается в логах если скорость более 10км/ч.

1.043

- Исправлены некоторые заголовки CVS логов.

1.044

- Расширена функция определителя пошивок j7.2 – более корректная работа с блоками Январь-7.2

- Флажок lowspeed=1 в afrolt.ini позволяет работать с ЭБУ Январь-5.1 на 38400 (ранее на 57600).

1.045

- Автоматически распаковываются файлы прошивок j7.2 после CTP 3.21 и подобных программ.

- Возможность пропустить загрузку памяти калибровок, из конфигуратора нажав клавишу отмены загрузки.

- Возможность установить флажок постоянной топливоподачи непосредственно из интерфейса конфигуратора, без необходимости модификации прошивки до и после настройки.

1.046

- Функция сглаживания 3D поверхностей.

- Автоматическое построение карты уоз на частичных нагрузках.

1.047

- На основе множественного анализа различных файлов CSV доработана функция регулирования с градиентом для высоких нагрузок. Регулирование на режимах ВСХ теперь производится несколько быстрее.

1.048

- Если в комплектации автомобиля есть датчик фаз и в описании проекта указаны углы закрытия впускных и выпускных клапанов для установленных на автомобиле распределительных валов – производится автоматическое обучение таблицы “фаза впрыска”, для снижения токсичности и получения максимальной экономичности двигателя на низких нагрузках. Реализованы два алгоритма – впрыск в поток и впрыск на закрытый клапан.

1.049

- Поддержка версии J5LS_V45  - автоматическое регулирование поправки циклового наполнения по фактору давление/обороты. Выбор поверхности производится в автоматическом режиме.

- В CVS лог для каждой режимной точки cохраняется  число ‘попаданий’ и число ‘регулирований’ состава смеси, что позволяет получить характеристику степени истинности поправки циклового наполнения для последующей достройки редко проявляющихся точек в ручном режиме в программе Tunerpro и оценить эффективность работы программы ‘матрица’ и системы управления по конкретной точке.

- В CVS лог сохраняются квантованные обороты дроссель и давление для построения таблиц в ECUEDIT c масштабом полностью соответствующим калибровкам в СТP 3.21 и Tunerpro.

1.050

- Конфигуратор встроен в программу, теперь не требуется реализовывать механизмы межпрограммного взаимодействия, и экономятся ресурсы системы.

- Коммуникационные порты, скорость общения с ЭБУ, тип лямбда зонда теперь задаются в окне конфигуратора, большинство параметров вынесено в combobox-ы.

- Механизм контроля дополнительного топлива вынесен в прошивку j5ls_v45, что позволило точно отслеживать моменты обогащения.

- В конфигуратор добавлена возможность прямого управления оборотами ХХ, и возможность ручной подстройки топливоподачи в любой точке или в текущей режимной точке.

- В CSV лог сохраняется отклонение состава смеси от желаемого, что позволяет в нерегулируемом режиме оценивать

- точность настройки прошивки. Также сохраняются и отображаются на дисплее флажки текущих неисправностей.

- Добавлена функция построения “фазы впрыска” по углу, задаваемому пользователем.

- Добавлена функция контроля прикрытия дросселя (deceleration) для блокировки регулирования по этому критерию.

- Исправлена ошибка в отображении значения бортового напряжения питания.

- Исправлена незначительная ошибка при работе механизма экстраполяции.

- Добавлено регулирование с градиентом для таблицы БЦН.

- Реализована функция автоматического отслеживания отключения зажигания и восстановления соединения c ЭБУ после его включения  без перезапуска программы.

1.051

- Добавлена функция чтения адаптации по ШДК из ЭБУ и коррекции поправки ЦН для возможности настройки прошивки j5ls_v45d (функция “широкополосное лямбда-регулирование” в прошивке j5ls.)

- Если в прошивке J5LS активно широкополосное лямбда-регулирование – регулирование самой программой автоматически запрещается.

1.052

- Добавлены функции прямого управления переменными положения РХХ и УОЗ фазой впрыска и COEFF.

- Авто заполнение таблиц имитатора абсолютного давления для J5LS_V45.

- Авто обучение абсолютного звена детектора детонации в прошивках J5LS_V43,44,45.

- Добавлено окошко установок конфигурации детектора детонации и настройки топливоподачи.

(с) 2005-2006 emmibox   emmibox@bk.ru